# Руководство пользователя мобильного приложения МИГ

**Версия приложения:** 0.0.78 (код ${app-version-code})

**Версия сервера:** 1.0.0

**Дата:** 2026-09-10

## Обзор приложения

Приложение МИГ предназначено для **мобильного измерения габаритов подвижного состава и приближения строений** на железнодорожной инфраструктуре ОАО «РЖД».

Замерщик в полевых условиях может:

Выполнять замеры с помощью лазерного дальномера Bosch

Сохранять результаты локально на устройстве

Синхронизировать данные с сервером при наличии интернета

Получать обновления приложения и справочников

**Минимальные требования:**

Android 6.0 (API уровень 24) и выше

Оперативная память: 2 ГБ

Свободное место: 100 МБ

Bluetooth для подключения дальномера

Интернет-соединение для синхронизации (WiFi или мобильная сеть)

## Установка и обновление

### Скачивание APK

1. На компьютере откройте кабинет МИГ: `https://mig.mig.orbi.su/`

2. Введите учётные данные и войдите

3. Откройте раздел **«Загрузки»** или **«Приложение»**

4. Найдите ссылку на **МИГ-0.0.78.apk**

5. Сохраните файл на компьютер

### Установка на телефон

1. Подключите телефон к компьютеру USB-кабелем

2. На телефоне разрешите доступ к файлам (если потребует)

3. Найдите файл МИГ-0.0.78.apk в памяти телефона

4. Коснитесь файла для запуска установки

5. Нажмите **«Установить»** в системном диалоге

6. Дождитесь завершения установки

7. Нажмите **«Открыть»** для первого запуска

**Если возникает ошибка «Неизвестные источники»:**

Откройте Настройки телефона

Перейдите в **Безопасность** → **Неизвестные источники**

Включите разрешение

Повторите установку

### Обновление приложения

Приложение проверяет наличие новой версии при каждом запуске:

Если доступна новая версия, появится уведомление на заставке

Нажмите **«Обновить»** для автоматического скачивания и установки

Обновление можно выполнить **без входа в систему** и **без интернета** (за исключением скачивания)

## Первый запуск и аутентификация

### Заставка приложения

При первом запуске вы увидите экран с логотипом и кнопкой **«Вход»**.

### Вход по электронной почте

1. Нажмите **«Вход»** на заставке

2. Введите ваш email (выданный администратором)

3. Введите пароль

4. Нажмите **«Вход»**

Приложение проверит учётные данные с сервером и загрузит ваши разрешения.

### Разрешения на первом запуске

Операционная система Android потребует разрешить:

**Доступ к сети** — для синхронизации с сервером ✓ **Разрешите**

**Доступ к хранилищу** — для сохранения замеров на устройстве ✓ **Разрешите**

**Включение Bluetooth** — для подключения дальномера ✓ **Разрешите**

**Определение местоположения** — для GPS (опционально) ✓ **Рекомендуем разрешить**

Если случайно отказали, откройте **Настройки → Приложения → МИГ → Разрешения** и включите их.

### Синхронизация при входе

После входа приложение:

1. Загружает справочник железных дорог (может занять 30 секунд)

2. Загружает список вашего подразделения и станций

3. Проверяет статус синхронизации замеров

4. Переходит на главный экран

**Внимание:** Если синхронизация не завершилась, приложение будет работать в автономном режиме с загруженным ранее справочником.

## Подключение дальномера Bosch

### Включение Bluetooth на телефоне

Перед подключением дальномера убедитесь, что **Bluetooth включен**:

1. Откройте Настройки телефона

2. Перейдите в **Bluetooth**

3. Включите переключатель

4. Телефон начнёт искать устройства поблизости

### Включение дальномера

1. Нажмите кнопку **питания** на дальномере (обычно сверху)

2. Дождитесь включения (примерно 2 секунды)

3. Светодиод загорится зелёным или синим цветом

### Поиск дальномера в приложении

1. На главном экране приложения нажмите **«Дальномер»** (иконка с лазером)

2. Приложение начнёт поиск устройств Bluetooth поблизости

3. В списке найдите ваш прибор (обычно **дальномер Bosch** или похожее название)

4. Коснитесь названия в списке

### Если дальномер не видно

**Проверьте:**

1. Дальномер включен? (светодиод горит)

2. Bluetooth включен на телефоне?

3. Расстояние менее 10 метров?

4. Прибор не подключен к другому устройству?

**Попробуйте:**

Нажмите кнопку **«Показать все устройства»** для поиска по BLE

Если знаете MAC-адрес прибора, используйте **«Подключиться по адресу»**

Перезагрузите дальномер (выключите и включите)

Перезагрузите телефон

**Если так и не подключилось:**

1. Нажмите кнопку **«Сообщить о проблеме с дальномером»**

2. Приложение отправит диагностику на сервер

3. Администратор сможет разобраться

### Проверка подключения

После успешного подключения:

Иконка дальномера на главном экране будет зелёной

На экране **«Дальномер»** появится статус **«Подключен»**

Вы сможете нажимать кнопку на приборе для измерений

**Диагностический отчёт:**

Если понадобится справка о состоянии подключения:

1. Перейдите на экран **«Дальномер»**

2. Нажмите **«Отчёт о подключении»**

3. Приложение отправит подробный отчёт на сервер

## Режимы измерения и автоматическое переключение

**Важно:** Приложение **автоматически переключает дальномер в нужный режим**. Вам не нужно ничего делать на приборе.

### Режимы, которыми управляет приложение

| Режим | Когда используется | Что измеряем |
| --- | --- | --- |
| **Контактный провод** | Измерение параметров над проводом | Высота, расстояния провода |
| **Несущий трос** | Измерение параметров над тросом | Высота над тросом, сечение |
| **Расстояние до опоры** | Все остальные измерения | 距离 до конструкций, ограждений |
| Кнопка | Функция |  |
| **Новый замер** | Начать новое измерение |  |
| **История замеров** | Посмотреть сохранённые замеры |  |
| **Синхронизация** | Отправить данные на сервер |  |
| **Дальномер** | Подключить/проверить прибор |  |
| **Справочник** | Просмотреть справочник дорог |  |
| **Профиль** | Настройки, выход, помощь |  |
| Поле | Описание |  |
| **Имя** | Ваше полное имя |  |
| **Email** | Email для входа |  |
| **Должность** | Роль в системе |  |
| **Подразделение** | Ваше подразделение РЖД |  |
| **Версия приложения** | Текущая версия |  |
| **Версия справочника** | Дата последнего обновления справочника дорог |  |
| **Размер кэша** | Объём загруженных данных на телефоне |  |
| Кнопка | Функция |  |
| **Очистить кэш** | Удалить загруженные справочники (будут загружены снова) |  |
| **Справка** | Открыть встроённую помощь |  |
| **О приложении** | Информация о версии и лицензиях |  |
| **Выход** | Выйти из учётной записи и вернуться на заставку |  |

|-------|-------------------|-------------|

**Как это работает:**

1. Вы выбираете тип замера в приложении

2. Приложение отправляет команду дальномеру

3. Дальномер переходит в нужный режим автоматически

4. Вы нажимаете кнопку на приборе для измерения

**Вам не нужно:**

Нажимать кнопки на приборе для смены режима

Настраивать параметры дальномера

Помнить, в каком режиме находится прибор

### Откидной штифтт как точка отсчёта

**Обязательное требование:** Замер принимается только если он сделан **от откидного штифтта** дальномера.

**Откидной штифтт** — это небольшой металлический выступ на нижней части дальномера Bosch. Он служит точкой отсчёта для измерений.

**Как выполнить правильный замер:**

1. Прижмите откидной штифт к поверхности или выступу на опоре

2. Нацельте лазер прибора на цель (провод, трос, расстояние)

3. Нажмите кнопку на приборе для измерения

4. Приложение получит расстояние и выведет результат

**Если замер не принялся:**

Проверьте, что штифт касается исходной поверхности

Попробуйте снова

Приложение сообщит об ошибке, если измерение неправильное

## Выполнение замера: пошаговый сценарий

### Сценарий 1: Измерить высоту контактного провода

1. На главном экране нажмите **«Новый замер»**

2. Выберите **«Контактный провод»**

3. Приложение переключит дальномер в режим контактного провода

4. Выберите дорогу, участок, направление (меню подскажет)

5. Укажите тип сооружения (опора, моста, зависимость от маршрута)

6. Нажмите **«Готово»** для перехода к измерению

**На месте измерения:**

1. Прижмите откидной штифт дальномера к нижней точке на опоре

2. Нацельте лазер на контактный провод

3. Нажмите кнопку на приборе (или в приложении)

4. Приложение получит расстояние и покажет результат

5. Проверьте, что результат разумный (например, не 0 или не 1000 м)

6. Убедитесь, что для этого вида замера задана величина (например, высота, расстояние)

- Если величина не задана, приложение остановит замер и объяснит, что выбрать

7. Нажмите **«Сохранить»** для сохранения замера

**После сохранения:**

Замер сохраняется локально на телефоне

Если есть интернет, приложение отправит его на сервер

Если нет интернета, замер будет синхронизирован позже

### Сценарий 2: Измерить расстояние до опоры

1. На главном экране нажмите **«Новый замер»**

2. Выберите **«Расстояние до опоры»** или **«Другое»**

3. Выберите тип конструкции (расстояние, ограждение, платформа)

4. Укажите параметры (длина, высота, направление)

**На месте измерения:**

1. Прижмите откидной штифт дальномера к исходной точке

2. Нацельте на целевую точку на опоре

3. Нажмите кнопку на приборе

4. Приложение выведет расстояние

5. Нажмите **«Сохранить»**

## Главный экран и навигация

После входа вы попадаете на **главный экран** с меню основных функций:

### Кнопки главного экрана

|--------|---------|

## История замеров

### Просмотр списка

1. На главном экране нажмите **«История замеров»** (иконка со списком)

2. Приложение выведет список всех замеров, выполненных на этом телефоне

3. Замеры отсортированы по дате (новые сверху)

### Информация о замере

Для каждого замера видно:

**Дата и время** — когда выполнен

**Дорога и участок** — где измеряли

**Тип измерения** — что измеряли (высота, расстояние и т.д.)

**Статус синхронизации** — отправлен на сервер или нет

- ✓ Зелёная галочка = отправлен

- ↻ Синий символ = ожидает отправки

- ⚠ Жёлтый значок = ошибка при отправке

### Просмотр деталей замера

Нажмите на замер в списке для просмотра:

Полного результата измерения

Координат GPS (если доступны)

Привязки к сооружению

Истории синхронизации

### Удаление замера

Длительное нажатие на замер → **«Удалить»** → подтвердите

**Внимание:** Удалённый замер невозможно восстановить, если он не был синхронизирован на сервер.

## Синхронизация с сервером

### Автоматическая синхронизация

Приложение синхронизирует замеры автоматически:

**При наличии WiFi** — сразу после сохранения замера

**При мобильной сети** — после выполнения нескольких замеров (чтобы не расходовать трафик)

**В фоне** — время от времени, даже если приложение не открыто

### Ручная синхронизация

1. На главном экране нажмите **«Синхронизация»** (иконка со стрелками)

2. Приложение начнёт отправку замеров

3. Будет выведен статус: сколько замеров отправляется

4. После завершения — количество успешно отправленных замеров

### Проблемы при синхронизации

**Если синхронизация зависла:**

Проверьте интернет-соединение (откройте браузер)

Попробуйте повторить синхронизацию

Перезагрузите приложение

**Если появилась красная ошибка:**

Запишите код ошибки (обычно число или текст)

Отправьте отчёт администратору (см. ниже)

Попробуйте синхронизировать позже

### Отправка диагностического отчёта

Если синхронизация не работает:

1. На экране синхронизации или истории нажмите **«Отправить отчёт»**

2. Приложение соберёт логи, версию приложения, версию операционной системы

3. Отправит отчёт на сервер

4. Администратор получит информацию и свяжется с вами

## Встроённый справочник железных дорог

### Доступ к справочнику

1. На главном экране нажмите **«Справочник»** (иконка с картой)

2. Приложение выведет список железных дорог

### Структура справочника

Справочник организован иерархически:

Железные дороги (42)
├── Российские железные дороги (16)
│   ├── Первая дорога
│   │   ├── Участок 1 (10 станций)
│   │   ├── Участок 2 (15 станций)
│   └── ...
├── Региональные дороги (26)
└── ...

### Поиск станции

1. На экране справочника используйте поле **поиска** (иконка с лупой)

2. Введите название или код станции

3. Приложение выведет результаты

4. Нажмите на станцию для просмотра деталей

### Использование при замере

Справочник используется автоматически:

Когда вы начинаете новый замер, приложение предлагает выбрать дорогу и станцию

Из справочника подтягиваются координаты и коды

Справочник работает **без интернета** (загружается один раз)

## Обновление приложения и справочников

### Проверка обновления

Приложение автоматически проверяет наличие новой версии:

При каждом запуске

Один раз в час (если приложение открыто)

### Установка обновления

**На заставке:**

1. Если доступна новая версия, нажмите **«Обновить»**

2. Приложение скачает новый APK

3. Появится системное диалог установки

4. Нажмите **«Установить»**

5. Приложение перезапустится с новой версией

**Обновление справочника:**

Справочник дорог и станций обновляется автоматически

Обновление происходит в фоне при наличии WiFi

Приложение всегда работает с последней версией справочника

## Профиль и настройки

### Доступ к профилю

На главном экране нажмите **«Профиль»** (иконка с человеком)

### Информация в профиле

|------|---------|

### Кнопки в профиле

|--------|---------|

## Типовые ошибки и решения

### Приложение не запускается

**Признак:** При нажатии на значок ничего не происходит или показывается ошибка

**Решение:**

1. Перезагрузите телефон

2. Откройте Настройки → Приложения → МИГ → Хранилище → Очистить кэш

3. Запустите приложение повторно

4. Если не помогло, удалите и переустановите приложение

### Забыли пароль

**Решение:**

1. На экране входа нажмите **«Забыли пароль?»**

2. Введите email

3. На email придёт ссылка для сброса пароля

4. Перейдите по ссылке в браузере

5. Установите новый пароль

6. Войдите в приложение с новым паролем

### Bluetooth не находит прибор

**Признак:** При поиске дальномер не появляется в списке

**Решение:**

1. Убедитесь, что Bluetooth **включен** на телефоне

2. Включите дальномер (светодиод должен гореть)

3. Подождите 3 секунды

4. Нажмите **«Обновить»** на экране поиска

5. Если не поможет, переходите к разделу «Сообщить о проблеме»

### Замер не сохраняется

**Признак:** После нажатия «Сохранить» замер исчезает

**Решение:**

1. Это **нормально**, если замер сохраняется в очередь (нет интернета)

2. Перейдите на экран **«История»** и проверьте, есть ли замер там

3. Если замер есть в истории, он сохранён локально

4. При появлении интернета замер будет отправлен автоматически

### Синхронизация зависла

**Признак:** На экране синхронизации долго показывается прогресс, ничего не меняется

**Решение:**

1. Проверьте интернет (откройте браузер, посетите сайт)

2. Если интернет работает, нажмите **«Отмена»**

3. Подождите 1 минуту

4. Нажмите **«Синхронизация»** повторно

5. Если проблема повторяется, отправьте диагностический отчёт

### Нет связи с сервером

**Признак:** Приложение показывает красный крест, синхронизация не работает

**Решение:**

1. Проверьте интернет-соединение:

- Откройте браузер и посетите сайт

- Если сайт не открывается, проблема в интернете

2. Если интернет работает:

- Перезагрузите приложение

- Если не помогло, перезагрузите телефон

3. Попробуйте синхронизировать снова

**Если всё ещё не работает:**

Отправьте диагностический отчёт

Свяжитесь с администратором

### Приложение часто падает

**Решение:**

1. Обновитесь до последней версии

2. Очистите кэш: Настройки → Приложения → МИГ → Хранилище → Очистить кэш

3. Если падает при определённом замере, отправьте отчёт

4. Удалите и переустановите приложение

## Отправка отчёта о проблеме

Если возникла проблема, которую вы не можете решить:

1. Нажмите кнопку **«Помощь»** в приложении (иконка с вопросом)

2. Выберите **«Отправить отчёт»**

3. Опишите проблему короткой фразой

4. Нажмите **«Отправить»**

Приложение отправит на сервер:

Описание проблемы

Логи приложения

Версию приложения и операционной системы

Информацию о дальномере

Последние замеры

Администратор получит отчёт и свяжется с вами.

## Справочник экранов приложения

### activity_app — главное окно приложения

Главная активность Android приложения, управляет навигацией между фрагментами и обработкой системных событий. Отвечает за инициализацию, аутентификацию, проверку обновлений и синхронизацию справочников при запуске.

### alert_dialog_input_text — диалог ввода текста

Всплывающее окно для ввода текстовой информации (названия, примечания, коды). Используется в формах создания и редактирования замеров.

### auth_fragment — вход в приложение

Экран аутентификации для входа по электронной почте и паролю. Проверяет учётные данные с сервером и загружает разрешения пользователя.

### bluetooth_fragment — управление дальномером

Поиск дальномера, подключение к нему и отчёт о связи.

**Как опознаётся прибор.** В первую очередь по служебному признаку, который прибор

передаёт в эфир: он не зависит ни от имени, ни от адреса конкретного экземпляра.

Затем по имени, по префиксу адреса производителя и по памяти телефона — прибор, с

которым связь однажды встала, показывается сразу и во все следующие разы. Это важно

потому, что некоторые приборы **не передают имя в эфире вовсе**: своё название они

сообщают только после подключения.

**Список найденных устройств.** Под названием каждой строки написано, опознано ли

устройство как измерительный прибор, как оно найдено (BLE или классический поиск)

и его адрес. Опознанные приборы стоят вверху списка, затем устройства с именем,

затем безымянные: среди трёх десятков посторонних устройств прибор иначе не найти.

**Две кнопки показа.** «Показывать только приборы» оставляет в списке то, что

опознано как прибор. «Показать все устройства» показывает весь найденный эфир —

это запасной путь, когда прибор не опознался ни по имени, ни по адресу.

Переключение мгновенное: найденное не теряется и повторный поиск не нужен.

**Пустой список объясняет причину.** Если не найдено ничего — приложение просит

включить прибор и повторить поиск. Если найденное есть, но приборов среди него

нет, — приложение так и говорит, называет число найденных устройств и предлагает

показать их все или подключиться по адресу.

**Подключение по адресу** нужно, когда прибор не передаёт имя в эфире. Адрес

показан на самом приборе: меню → Инф. о приборе → Адрес Bt.

**Отчёт о подключении** и кнопка «Сообщить о проблеме с дальномером» собирают

журнал связи и отправляют его на сервер.

### bosch_otg_fragment — файлы дальномера по USB

Экран для работы с файлами дальномера при подключении по USB On-The-Go (OTG). Позволяет просмотреть и передать файлы измерений с прибора на телефон.

### bridge_crossing_fragment — измерения на мостах

Экран для выполнения замеров на мостах. Позволяет выбрать тип моста, направление и выполнить измерения параметров приближения строений.

Мостовой переход заводится кнопкой «Завести мостовой переход» внизу экрана:

в справочнике их нет, и до заведения замерять нечего.

### create_measurements_fragment — создание нового замера

Экран для начала нового замера. Предлагает выбрать тип измерения (контактный провод, несущий трос, расстояние до опоры), дорогу, участок и направление.

### create_opora_view — редактор параметров опоры

Вспомогательный компонент для ввода и редактирования параметров опоры (опора, платформа, расстояние и т.д.) в форме замера.

### devices_fragment — список дальномеров

Экран со списком найденных дальномеров. Показывает адреса Bluetooth, уровень сигнала и позволяет выбрать прибор для подключения.

### inter_track_distance_fragment — измерение расстояния между путями

Экран для выполнения специализированного замера расстояния между рельсами. Используется для проверки колеи (1520 мм, 760 мм и т.д.).

### lab_fragment — контроль прибора по эталону

Экран отвечает на один вопрос: сходится ли прибор с эталоном.

**Тип контроля.** Вверху — список типов; у каждого своё название и свой эталон

(горизонталь и высота в миллиметрах). По умолчанию заведены положения

испытательного стенда ИС02.00.000: нулевое (760 × 0), А (1640 × 200), Б (250 × 1000).

Кнопка «Правка» меняет эталон текущего типа, она же позволяет завести свой —

стенд у бригады может быть другой. Переключение типа переносит сверку на его

эталон: серия у каждого типа своя и не смешивается.

**Серия замеров.** Каждый замер сразу сверяется с эталоном и попадает в список:

горизонталь и высота с отклонением. Под списком — сводка: сколько замеров,

среднее отклонение и размах. Среднее говорит о смещении прибора, размах — о

повторяемости; по одному замеру ни того, ни другого не видно. Лишний замер

удаляется из списка, вся серия — кнопкой «Очистить серию».

**Итог замера** выводится над серией крупно: замер, эталон, отклонение и вывод —

сошлось или нет и чем вызвано расхождение (углом или наклонной). Зелёный —

в пределах, красный — вышло за них.

**Разбор расчёта** под серией, свёрнут: исходные величины прибора с единицами,

калибровка, каждый промежуточный шаг с формулой, сверка прибора с самим собой.

Разворачивается нажатием на заголовок.

**Отчёт** собирается по серии текущего типа: таблица замеров с отклонениями и

сводка, файлом в PDF. Если замеров нет, приложение прямо говорит, по какому типу

их нет и что сделать.

**Журнал расчётов** уходит на сервер вместе со всей серией: там его пересчитывают

независимо и отвечают, сошёлся ли расчёт приложения с исходными числами прибора.

### layout_header — заголовок экрана

Переиспользуемый компонент шапки экрана с логотипом, названием и меню опций. Используется на нескольких экранах.

### list_items_fragment — список объектов (дороги, участки, станции)

Экран с иерархическим списком железных дорог, участков и станций. Используется для навигации по справочнику при выборе места замера.

### measure_inter_track_view — ввод измерения между путями

Вспомогательный компонент для ввода результата измерения расстояния между путями. Показывает результат с проверкой по допускам.

### measure_to_area_view — ввод измерения до площади

Вспомогательный компонент для ввода измерения расстояния до конструкции или площади. Может содержать несколько точек измерения.

### measurements_list_fragment — история замеров

Экран со списком всех выполненных замеров. Показывает дату, место, тип, статус синхронизации. Позволяет просмотреть детали или удалить замер.

### onboarding_fragment — первый запуск приложения

Экран приветствия и инструкции для первого запуска. Объясняет основные функции и требования к разрешениям.

### params_height_path_view — ввод высоты и пути

Вспомогательный компонент для ввода параметров высоты от головки калибровочного рельса

и направления (путь 1, путь 2 и т.д.) при замере контактного провода.

### params_of_suppot_and_podveski_view — ввод параметров подвески

Вспомогательный компонент для ввода типа опоры и параметров подвески провода (высота подвески, расстояние между опорами).

### platform_fragment — карточка платформы

Экран платформы: тип и расположение, номер пути, километр и пикет, переход к замерам

самой платформы и к её объектам — навесу, торцевому ограждению, мостовому переходу и

опорам.

Если объекта у платформы ещё нет, приложение предлагает завести его на месте:

«У этой платформы не заведён навес. Завести и перейти к замерам?» → «Завести».

Заведённый объект сразу получает тип и виды замеров и уходит на сервер при

ближайшей синхронизации; в автономном режиме остаётся на телефоне.

### profile_fragment — настройки

Версия приложения, пользователь и режим работы, подключённый прибор, переходы в

разделы и настройки.

Порядок сверху вниз: сведения о версии и пользователе, режим работы (со связью

или автономный), подключённое устройство, кнопки «Настройки блютуз» и

«Синхронизация с сервером», «Фото синхронизация» и «Лаборатория», затем «Быстрый

замер», «Проверить обновления», переключатель «Управление дальномером из

приложения», «Мои дороги», «Отправить журнал работы» и «Выйти».

**Управление дальномером из приложения.** Когда включено, приложение само задаёт

прибору режим измерения и точку отсчёта при выборе вида замера — и **проверяет,

что прибор действительно переключился**: подтверждением считается режим в ответном

кадре прибора, а не то, что команда ушла. При успехе выводится сообщение

«Дальномер переведён в режим … автоматически». Если подтверждения нет, приложение

говорит об этом прямо и просит переключить режим на самом приборе. Выключайте

переключатель только с прибором в руках: если замеры перестанут приходить —

выключите, и режим придётся выставлять вручную.

### quick_measure_fragment — быстрый замер

Пробный замер без привязки к объекту. Открывается из профиля кнопкой

«Быстрый замер» — ни дорогу, ни участок, ни станцию, ни объект выбирать не нужно.

Кнопка «Провести замер» внизу спускает прибор. Над списком показано, что прибор

прислал последним: наклонная, угол, горизонталь и высота. Замер попадает в список

этого сеанса; под списком — сколько замеров и размах по наклонной и по углу.

Размах здесь единственное, что имеет смысл: он показывает повторяемость прибора,

а сверять попадание не с чем — эталона на этом экране нет.

**Ничего не сохраняется.** Список живёт, пока открыт экран: на телефоне он не

остаётся, в ведомость не попадает и на сервер не уходит. Отчёта здесь тоже нет —

экран для того, чтобы быстро проверить прибор или прицел, а не для работы.

Замер, который прибор не принял, виден строкой «НЕ ПРИНЯТ» с причиной, но в

список не идёт.

Если прибор не подключён, об этом сказано вверху экрана; подключается он на

экране Bluetooth.

### railway_fragment — список железных дорог

Экран с полным справочником железных дорог. Позволяет выбрать дорогу для просмотра участков и станций.

### railway_section_fragment — участок железной дороги

Экран с информацией о конкретном участке ж/д (направление, количество путей, станции, координаты).

### report_fragment — отчёт о замере

Экран для просмотра и печати отчёта о выполненном замере. Выводит данные в формате ведомости по ГОСТ.

### screen_measurements_fragment — замер на экране прибора

Экран для просмотра данных, полученных непосредственно от дальномера. Показывает значение измерения, статус подключения,

а также допускаемые диапазоны (нормы) по всем видам замеров для текущего сооружения.

### splash_fragment — экран заставки

Экран при запуске приложения с логотипом и кнопкой входа. Проверяет наличие обновления.

### station_peregon_fragment — станция и перегон

Экран для выбора станции и направления перегона (между какими станциями выполнять замеры).

### support_fragment — карточка опоры контактной сети

Экран заведённой опоры: наименование, километр, номер пути и пикет. Отсюда три перехода

к замерам: «Замеры опоры» (выполняются двумя наведениями — сначала на сам объект опоры,

затем на точку подвеса контактной сети), «Контактный провод» и «Несущий трос».

Кнопка «Сохранить» записывает правку карточки на телефоне, при наличии связи отправляет её на сервер.

Опора заводится кнопкой «Добавить» в списке опор станции или платформы: в окне

«Создание опоры» заполняются наименование, километр, номер пути и пикет. Заведённая опора

получает тип и виды замеров и при ближайшей синхронизации уходит на сервер; в автономном

режиме остаётся на телефоне.

### track_fragment — карточка пути

Экран пути станции: паспортные признаки (категория, колея, тип рельсов и шпал,

допускаемая скорость), геометрия (план пути, радиус кривой, возвышение наружного

рельса, сторона кривой), признаки выбора нормы (чётность, назначение,

электрификация, «до реконструкции») и привязка по километру и пикету.

Признаки выбираются из списков, а не вводятся руками: сервер принимает только

значения справочника. Кнопка «Сохранить» пишет правку в базу телефона и, при

работе с авторизацией, отправляет её на сервер. Если сведения по пути утверждены

на сервере, правка отклоняется целиком — об этом приложение сообщает.

Все замеры отсчитываются от пути: от его оси и от уровня головки рельса, а норма

в кривой считается по радиусу и возвышению.

### sync_fragment — синхронизация с сервером

Экран ручной синхронизации замеров. Показывает прогресс отправки, количество успешно синхронизированных замеров и ошибки при передаче.

### union_measurement_list_fragment — объединённый список замеров

Экран со списком замеров, сгруппированных по сооружениям. Позволяет сравнивать замеры одного объекта, выполненные в разные времена.

### web_view_fragment — внутренний браузер

Компонент для отображения веб-содержимого (справки, документации, внешних ссылок) внутри приложения.

### which_direction — выбор направления движения

Экран для выбора направления (путь 1, путь 2, туда, обратно) при выполнении замера.

## Требования ГОСТ 9238-2022

Приложение МИГ соответствует методике измерений, описанной в **ГОСТ 9238-2022 «Подвижной состав железных дорог. Методика контроля параметров приближения строений»**.

Все замеры, выполненные в приложении, используют формулы и допуски из этого стандарта.

Скачайте полный текст ГОСТ 9238-2022 на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

## Контакты поддержки

**Техническая поддержка:**

Email: support@alfagroup.su

Телефон: +7-XXX-XXX-XXXX (внутренний номер)

**Администратор системы:**

Email: admin@alfagroup.su

**Сообщить об ошибке в приложении:**

Используйте функцию **«Отправить отчёт»** в приложении

---

**Автор:** rail-techwriter

**Версия:** 0.0.78

**Дата:** 2026-09-10